strona: 1/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

- SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

  - 1.1 Identyfikator produktu

  - Nazwa handlowa: HMK R52 Pasta do usuwania olejów i wosków

  - 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - Zastosowanie substancji / preparatu Opieka Kamienia

  - 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

  - Producent/Dostawca:

MÖLLER-CHEMIE Steinpflegemittel GmbH Ziegeltalstrasse 2

D-93346 Ihrlerstein

Tel: +49 9441 176940

MoellerStoneCare Poland operated by P.H. Kam-Chemia

Kaczkowskiego 41 - DK-48-300 Nysa

Tel.: +48 77 433 76 31 - Faks: +48 77 433 76 31 info@kam-chemia.com.pl - www.kam-chemia.com.pl

  - Komórka udzielaj ąca informacji: Zarzadzanie, info@moellerstonecare.eu

  - 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Kontakt Polska: +48 77 433 76 31

Numer alarmowy Niemcy: +49 89 19240 (24 godziny, Jezyk niemiecki i angielski)

- SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  - 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  - Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 płomień

Flam. Liq. 3H226 Łatwopalna ciecz i pary.

GHS07

Eye Irrit. 2	H319 Działa drażniąco na oczy.

STOT SE 3	H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS02 GHS07

- Hasło ostrzegawcze Uwaga

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

- Dane dodatkowe:

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

- 2.3 Inne zagrożenia

- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

- PBT: Nie nadający się do zastosowania.

- vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

- Opis:

Środki czyszczące

Mieszanka: składająca się z niżej wymienionych składników.

(ciąg dalszy na stronie 2)

PL

|  | Karta charakterystyki | strona: 2/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 |  |  |
| Data druku: 06.02.2017 |  | Aktualizacja: 06.02.2017 |  |
| Nazwa handlowa: HMK R52 Pasta do usuwania olejów i wosków |  |  |  |
|  |  | (ciąg dalszy od strony 1) |  |
| · Składniki niebezpieczne: |  |  |  |
|  | 64742-48-9 Naphtha (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte schwere | <40,0% |  |
|  | Asp. Tox. 1, H304 |  |  |
|  | 69011-36-5 Isotridecaanol, 3-5 EO | < 5,0% |  |
|  | Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |  |  |

  - Wskazówki dodatkowe:  Pełna treść przytoczonych wskazówek dotycz ących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  - 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

  - Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.

  - Po styczności ze skór ą:

Po styczności z roztopionym produktem szybko ochłodzić zimną wodą.

W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosi ć się do lekarza.

  - Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.

  - Po przełknięciu: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

  - 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kaszel

Zawroty głowy

Nudności

  - 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  - 5.1 Środki gaśnicze

  - Przydatne środki gaśnicze:

Piana odporna na alkohol

CO2, piasek, proszek gaśniczy. Nie stosować wody.

  - Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda

  - 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą uwolnić się:

Tlenek węgla (CO) Tlenki azotu (NOx)

  - 5.3 Informacje dla straży pożarnej

  - Specjalne wyposażenie ochronne: Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

  - Inne dane Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

- SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  - 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Źródła zapłonu trzyma ć w bezpiecznej odległości.

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

  - 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Zatrzymać i odprowadzić zanieczyszczona wodę.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi ć właściwe władze. Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych .

  - 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

Nie zmywać wodą ani wodnymi środkami myjącymi.

  - 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

- SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  - 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zbiorniki zamknąć szczelnie.

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać rozpylania.

  - Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:

Źródła zapłonu trzyma ć z daleka - nie palić tytoniu. Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

  - 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

  - Składowanie:

  - Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:  Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.

  - Wskazówki odno śnie wspólnego składowania:  Nie konieczne.

  - Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:

Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

(ciąg dalszy na stronie 3)

PL

strona: 3/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

Nazwa handlowa: HMK R52 Pasta do usuwania olejów i wosków

(ciąg dalszy od strony 2)

  - 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  - Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

  - 8.1 Parametry dotyczące kontroli

  - Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których warto ści graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.

  - Wskazówki dodatkowe:  Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

  - 8.2 Kontrola narażenia

  - Osobiste wyposażenie ochronne:

  - Ogólne  środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spo żywczych napojów i pasz.

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

  - Ochrona dróg oddechowych:

Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci ążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezale żne od powietrza otoczenia.

  - Ochrona rąk:

Materiał, z którego wykonane s ą rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

  - Materiał, z którego wykonane s ą rękawice

Rękawice z gumy

Wybór odpowiednich r ękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

  - Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice

Dla mieszaniny podanych poniżej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosić przynajmniej 480 minut (przenikanie zgodnie z EN 374 Część 3: Poziom 6).

Czasów przebicia zgodnie z EN 374 Cz ęść III nie określa się w warunkach praktycznych. Dlatego też zaleca się maksymalny czas stosowania, który odpowiada 50 % czasu przebicia.

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

  - Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału:

Rękawice z gumy

Kauczuk nitrylowy

  - Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów:  Kauczuk naturalny (lateks)

  - Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania

  - Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

- SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  - 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  - Ogólne dane

  - Wygląd:

| Forma: | W postaci pasty |
| --- | --- |
| Kolor: | Biały |
| · Zapach: | Jak rozpuszczalnik |
| · Próg zapachu: | Nieokreślone. |
| · Wartość pH: | Nieokreślone. |
| · Zmiana stanu |  |
| Punkt topnienia/ Zakres topnienia: | Nie jest określony. |
| Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: | 140 °C (bei 1013mbar) |
| · Punkt zapłonu: | 32 °C |
| · Łatwopalno ść (stała gazowa): | Nie nadający się do zastosowania. |
| · Temperatura palenia się: | 0 °C |
| · Temperatura rozkładu: | Nieokreślone. |
| · Samozapłon: | Produkt nie jest samozapalny. |
| · Niebezpieczeństwo wybuchu: | Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek |
|  | powietrza grożących wybuchem. |
| · Granice niebezpieczeństwa wybuchu: |  |
| Dolna: | 0,6 Vol % |
| Górna: | 7,0 Vol % |
| · Ciśnienie pary w 20 °C: | 1 hPa (Literatur) |
| · Gęstość w 20 °C: | 1,17 g/cm3 |
| · Gęstość względna | Nieokreślone. |
| · Gęstość par | Nieokreślone. |
| · Szybkość parowania | Nieokreślone. |
| · Rozpuszczalność w/ mieszalność z |  |
| Woda: | Nie lub mało mieszalny. |
|  | (ciąg dalszy na stronie 4) |
|  | PL |

strona: 4/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

Nazwa handlowa: HMK R52 Pasta do usuwania olejów i wosków

(ciąg dalszy od strony 3)

- Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda):  Nieokreślone.

- Lepkość:

Dynamiczna:	Nieokreślone.

Kinetyczna:	Nieokreślone.

· Zawartość rozpuszczalników:

rozpuszczalniki organiczne:	46 %

VOC % (EU)	46,00 %

Zawartość ciał stałych:	49,0 %

· 9.2 Inne informacje	Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  - 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - 10.2 Stabilność chemiczna

  - Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

  - 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Kontakt z wodą uwalnia palne gazy.

  - 10.4 Warunki, których nale ży unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

- SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  - 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

  - Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:

  - Działanie żrące/drażniące na skór ę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy.

  - Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skór ę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodli we działanie na rozrodczość (CMR)

  - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Rakotwórczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Działanie toksyczne na narządy docelowe – nara żenie jednorazowe

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  - Działanie toksyczne na narządy docelowe – nara żenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

  - Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  - 12.1 Toksyczność

  - Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt jest częściowo biodegradowalny. Tworzą się znaczące ilości pozostałości.

  - 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - Dalsze wskazówki ekologiczne:

  - Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

  - 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

  - PBT: Nie nadający się do zastosowania.

  - vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

  - 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  - 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

  - Zalecenie: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu  ścić do przedostania się do kanalizacji.

  - Opakowania nieoczyszczone:

  - Zalecenie:

Opakowania zanieczyszczone należy dokładnie opró żnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.

- SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  - 14.1 Numer UN

| · ADR, IMDG, IATA | UN3175 |
| --- | --- |
| · 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN |  |
| · ADR | 3175 MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJ ĄCE MATERIAŁ CIEKŁY |
|  | ZAPALNY, I.N.O. (Naphtha (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte |
|  | schwere) |
|  | (ciąg dalszy na stronie 5) |
|  | PL |

|  | strona: 5/6 |
| --- | --- |
|  | Karta charakterystyki |
|  | zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 |
| Data druku: 06.02.2017 | Aktualizacja: 06.02.2017 |
| Nazwa handlowa: HMK R52 Pasta do usuwania olejów i wosków |  |
| · IMDG | (ciąg dalszy od strony 4) |
|  | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N . O . S . |
|  | (Naphtha (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte schwere), |
| · IATA | MARINE POLLUTANT |
|  | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N . O . S . |
|  | (Naphtha (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte schwere) |

- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- ADR

| · Klasa | 4.1 (F1) materiały stałe zapalne, materiały samorea ktywne i |
| --- | --- |
| · Nalepka | materiały wybuchowe stałe odczulone |
|  | 4.1 |
| · IMDG |  |
| · Class | 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały |
| · Label | wybuchowe stałe odczulone |
|  | 4.1 |
| · IATA |  |
| · Class | 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały |
| · Label | wybuchowe stałe odczulone |
|  | 4.1 |
| · 14.4 Grupa opakowaniowa |  |
| · ADR, IMDG, IATA | II |
| · 14.5 Zagrożenia dla środowiska: |  |
| · Zanieczyszczenia morskie: | Tak |
| · 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Symbol (ryby i drzewa) |
|  | Uwaga: materiały stałe zapalne, materiały samoreakt ywne i |
| · Liczba Kemlera: | materiały wybuchowe stałe odczulone |
|  | 40 |
| · Numer EMS: | F-A,S-I |
| · Stowage Category | B |
| · 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji |  |
| MARPOL i kodeksem IBC | Nie nadający się do zastosowania. |
| · Transport/ dalsze informacje: |  |
| · ADR |  |
| · Ilości ograniczone (LQ) | 1 kg |
| · Ilości wyłączone (EQ) | Kod: E2 |
|  | Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml |
| · Kategoria transportowa | Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml |
|  | 2 |
| · Kodów zakazu przewozu przez tunele | E |
| · IMDG |  |
| · Limited quantities (LQ) | 1 kg |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E2 |
|  | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |
| · UN "Model Regulation": | Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
|  | UN 3175 MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJ ĄCE MATERIAŁ |
|  | CIEKŁY ZAPALNY, I.N.O. (NAPHTHA (ERDOEL), MIT |
|  | WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE), 4.1, II |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych - 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225) - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923). - Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367) - Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). - Rady 2012/18/UE - Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ ĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje si ę na liście - Kategorię Seveso P5c CIECZE ŁATWOPALNE - Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku 5.000 t - Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku 50.000 t - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ ĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3 - 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. - Odnośne zwroty H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skór ę. H319 Działa drażniąco na oczy. - Wydział sporządzający wykaz danych: Geschäftsführung - Skróty i akronimy: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3 Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4 Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skór ę – Kategoria 2 Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3 Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją – Kategoria 1 Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3 * · Dane zmienione w stosunku do wersji poprzednie