# TECHNICZNA  ULOTKA  INFORMACYJNA

## HMK® R 55  ŚRODEK CZYSZCZĄCY

-bezkwasowy-

Opis: HMK® R 55  jest specjalnym środkiem czyszczącym łagodnie alkalicznym /w koncentracie ok. 8,5 ph / do szerokich zastosowań. Poprzez kombinację specjalnych komponentów czyszczących rozwiązywane są różnorodne problemy związane z czyszczeniem.

Właściwości: HMK® R 55  rozpuszcza lekkie zabrudzenia cementowe na polerowanym marmurze, stare środki pielęgnacji podłoża, emulsje samopołyskowe, brud olejowy i tłusty, sadzę, nikotynę, farby dyspersyjne itp.

HMK® R 55  powoduje, że zabrudzenia dają się łatwo zmyć wodą.

Obszary zastosowań: HMK® R 55 nadaje się do gruntowego czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni, marmuru /również polerowanego/, kamienia naturalnego i bloczków betonowych. HMK® R 55  jest stosowany również jako prawie bezzapachowy środek usuwający olej i wosk, przy czym wymagany jest tu dłuższy okres wchłaniania. W stanie rozcieńczonym HMK® R 55  nadaje się jako uniwersalny środek czyszczący do tworzyw sztucznych/kuchnie/, powierzchni lakierowanych itp. Wszędzie gdzie muszą być usunięte olejowe i tłuste zabrudzenia HMK® R 55  jest idealnym środkiem w czyszczeniach przemysłowych i maszynowych, w garażu, warsztacie itp., i przede wszystkim przy końcowym czyszczeniu po budowlanym.

Podłoże: może być zastosowany na prawie wszystkich podłożach: fugi, płytki, kamień naturalny jak: marmur, piaskowiec, trawertyn, łupek, dolomit, granit i podobne, tworzywa sztuczne i powierzchnie lakierowane.

Stosowanie: HMK® R 55 nanosić w zależności od zabrudzenia w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym wodą w proporcji do 1:5, pozostawić na 10-20 minut dla wchłonięcia. W międzyczasie czyścić gąbką lub miękką szczotką. Po skutecznym procesie rozpuszczania brudu dodać trochę wody i jeszcze raz szczotkować. Następnie przemyć czysta wodą. Przy trudno zmywalnych zabrudzeniach proces powtórzyć. Przy zastosowaniu odsysacza wody włożyć do środka przeciw tworzeniu się piany HMK® Z 102, co umożliwi bezproblemową prace tym urządzeniem.

Uwaga: Może działać żrąco na wrażliwe powierzchnie jak guma, PCV i podobne. Niektóre tworzywa sztuczne, nowo lakierowane powierzchnie, i podobne! Koniecznie przeprowadzić próbę wstępną w niewidocznym miejscu.

Wydajność: W zależności od zabrudzenia ok. 5-15 m²/litr

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach, w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: W czasie nanoszenia większej ilości środka zadbać o dobre wietrzenie w zamkniętych pomieszczeniach..

Ochrona środowiska: HMK® R 55  jest przyjazny dla środowiska. Zawarte tensydy przewyższają ustawowe zalecenia i w 90 % rozkładają się biologicznie. Opakowanie jest z nieszkodliwego dla środowiska polietylenu i nadaje się do recyclingu.

Składniki: tensydy, środki pomocnicze, regulatory, olej zapachowy.

Nr-UBA 1402 0001