strona: 1/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

- SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

  - 1.1 Identyfikator produktu

  - Nazwa handlowa: HMK S42 Ochrona z pogłębieniem koloru

  - 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

  - Zastosowanie substancji / preparatu Opieka Kamienia

  - 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

  - Producent/Dostawca:

MÖLLER-CHEMIE Steinpflegemittel GmbH Ziegeltalstrasse 2

D-93346 Ihrlerstein

Tel: +49 9441 176940

MoellerStoneCare Poland operated by P.H. Kam-Chemia

Kaczkowskiego 41 - DK-48-300 Nysa

Tel.: +48 77 433 76 31 - Faks: +48 77 433 76 31 info@kam-chemia.com.pl - www.kam-chemia.com.pl

  - Komórka udzielaj ąca informacji: Zarzadzanie, info@moellerstonecare.eu

  - 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Kontakt Polska: +48 77 433 76 31

Numer alarmowy Niemcy: +49 89 19240 (24 godziny, Jezyk niemiecki i angielski)

- SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  - 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  - Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 płomień

Flam. Liq. 3H226 Łatwopalna ciecz i pary.

GHS08 zagrożenie dla zdrowia

Asp. Tox. 1 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.  GHS09 środowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS07

Skin Irrit. 2H315 Działa drażniąco na skór ę.

STOT SE 3H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  - 2.2 Elementy oznakowania

  - Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

  - Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

  - Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

  - Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, Aromaten (2-25%)

  - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skór ę.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  - Zwroty wskazujące środki ostrożności

| P101 | W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. |
| --- | --- |
| P102 | Chronić przed dziećmi. |
| P103 | Przed użyciem przeczytać etykietę. |
| P210 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gor ących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł |
|  | zapłonu. Palenie wzbronione. |
| P301+P310 | W PRZYPADKU POŁKNI ĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/--- |

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓR  Ą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skór ę pod strumieniem wody/prysznicem.

(ciąg dalszy na stronie 2)

PL

strona: 2/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

Nazwa handlowa: HMK S42 Ochrona z pogłębieniem koloru

(ciąg dalszy od strony 1)

- 2.3 Inne zagrożenia

- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

- PBT: Nie nadający się do zastosowania.

- vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

- Opis: Mieszanka: składająca się z niżej wymienionych składników.

- Składniki niebezpieczne:

| Numer WE: 919-446-0 Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, Aromaten (2-25%) |  | <80,0% |
| --- | --- | --- |
|  | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336 |  |
| CAS: 1330-20-7 | ksylen | <25,0% |
| EINECS: 215-535-7 | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 |  |
| CAS: 123-42-2 | 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on | < 5,0% |
| EINECS: 204-626-7 | Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |  |

- Wskazówki dodatkowe:  Pełna treść przytoczonych wskazówek dotycz ących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.

- Po styczności ze skór ą: W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosi ć się do lekarza.

- Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.

- Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

- 4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post ępowania z poszkodowanym

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- 5.1 Środki gaśnicze

- Przydatne środki gaśnicze: CO2, piasek, proszek gaśniczy. Nie stosować wody.

- Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpiecze ństwa: Woda pełnym strumieniem

- 5.2 Szczególne zagro żenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi ć właściwe władze. Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych .

- 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13. Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

Nie zmywać wodą ani wodnymi środkami myjącymi.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać rozpylania.

- Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:

Źródła zapłonu trzyma ć z daleka - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

- Składowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:  Brak szczególnych wymaga ń.

- Wskazówki odno śnie wspólnego składowania:  Nie konieczne.

- Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:  Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

- 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ciąg dalszy na stronie 3)

PL

strona: 3/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

Nazwa handlowa: HMK S42 Ochrona z pogłębieniem koloru

(ciąg dalszy od strony 2)

  - 8.1 Parametry dotyczące kontroli

  - Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 1330-20-7 ksylen

NDS NDS: 100 mg/m3

123-42-2 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on

NDS NDS: 240 mg/m3

  - Wskazówki dodatkowe:  Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

  - 8.2 Kontrola narażenia

  - Osobiste wyposażenie ochronne:

  - Ogólne  środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spo żywczych napojów i pasz. Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.

  - Ochrona dróg oddechowych:

Filtr A/P2

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci ążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezale żne od powietrza otoczenia.

  - Ochrona rąk:

Materiał, z którego wykonane s ą rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

  - Materiał, z którego wykonane s ą rękawice

Kauczuk fluorowy (Viton)

Zalecana grubość materiału: ³ 0,4 mm

Wybór odpowiednich r ękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

  - Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice

Dla mieszaniny podanych poniżej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosić przynajmniej 480 minut (przenikanie zgodnie z EN 374 Część 3: Poziom 6).

Czasów przebicia zgodnie z EN 374 Cz ęść III nie określa się w warunkach praktycznych. Dlatego też zaleca się maksymalny czas stosowania, który odpowiada 50 % czasu przebicia.

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

  - Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału:

Kauczuk fluorowy (Viton)

Kauczuk nitrylowy

  - Jako ochrona przed spryskaniem nadają się rękawice z następujących materiałów:  Kauczuk naturalny (lateks)

  - Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknięte

  - Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

- SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  - 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  - Ogólne dane

  - Wygląd:

| Forma: | Płynny |
| --- | --- |
| Kolor: | Zgodnie z nazwą produktu |
| · Zapach: | Charakterystyczny |
| · Próg zapachu: | Nieokreślone. |
| · Wartość pH: | Nieokreślone. |
| · Zmiana stanu |  |
| Punkt topnienia/ Zakres topnienia: | Nie jest określony. |
| Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: | 137 °C |
| · Punkt zapłonu: | 30 °C |
| · Łatwopalno ść (stała gazowa): | Nie nadający się do zastosowania. |
| · Temperatura palenia się: | 500 °C |
| · Temperatura rozkładu: | Nieokreślone. |
| · Samozapłon: | Produkt nie jest samozapalny. |
| · Niebezpieczeństwo wybuchu: | Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek |
|  | powietrza grożących wybuchem. |
| · Granice niebezpieczeństwa wybuchu: |  |
| Dolna: | 0,6 Vol % |
| Górna: | 7,0 Vol % |
| · Ciśnienie pary w 20 °C: | 6,7 hPa |
| · Gęstość w 20 °C: | 0,83 g/cm3 |
| · Gęstość względna | Nieokreślone. |
| · Gęstość par | Nieokreślone. |
| · Szybkość parowania | Nieokreślone. |
| · Rozpuszczalność w/ mieszalność z |  |
| Woda: | Nie lub mało mieszalny. |
|  | (ciąg dalszy na stronie 4) |
|  | PL |

strona: 4/6

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 06.02.2017	Aktualizacja: 06.02.2017

Nazwa handlowa: HMK S42 Ochrona z pogłębieniem koloru

(ciąg dalszy od strony 3)

- Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda):  Nieokreślone.

- Lepkość:

Dynamiczna:	Nieokreślone.

Kinetyczna:	Nieokreślone.

· Zawartość rozpuszczalników:

rozpuszczalniki organiczne:	87,6 %

VOC % (EU)	87,64 %

· 9.2 Inne informacje	Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilność chemiczna

- Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.

- 10.4 Warunki, których nale ży unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

- Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 1330-20-7 ksylen

Ustne  LD50 4300 mg/kg (rat)

Skórne LD50 2000 mg/kg (rabbit)

- Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:

- Działanie żrące/drażniące na skór ę

Działa drażniąco na skór ę.

- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skór ę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodli we działanie na rozrodczość (CMR)

- Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Rakotwórczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Działanie toksyczne na narządy docelowe – nara żenie jednorazowe

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

- Działanie toksyczne na narządy docelowe – nara żenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- Zagrożenie spowodowane aspiracją

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksyczność

- Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

- Skutki ekotoksyczne:

- Uwaga: Trujący dla ryb.

- Dalsze wskazówki ekologiczne:

- Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych b ądź do kanalizacji. Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.

W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu. trujący dla organizmów wodnych

- 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

- PBT: Nie nadający się do zastosowania.

- vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

- Zalecenie: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu  ścić do przedostania się do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- 14.1 Numer UN

| · ADR, IMDG, IATA | UN1300 |
| --- | --- |

(ciąg dalszy na stronie 5)

PL

strona: 5/6

| Karta charakterystyki |  |
| --- | --- |
| zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 |  |
| Data druku: 06.02.2017 | Aktualizacja: 06.02.2017 |
| Nazwa handlowa: HMK S42 Ochrona z pogłębieniem koloru |  |
| · 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN | (ciąg dalszy od strony 4) |
| · ADR | 1 3 0 0 Z A M I E N N I K T E R P E N T Y N Y , Z A G R A ŻA J ĄC Y |
| · IMDG | ŚRODOWISKU |
|  | TURPENTINE SUBSTITUTE, MARINE POLLUTANT |
| · IATA | TURPENTINE SUBSTITUTE |
| · 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie |  |
| · ADR |  |
| · Klasa | 3 (F1) materiały ciekłe zapalne |
| · Nalepka | 3 |
| · IMDG |  |
| · Class | 3 materiały ciekłe zapalne |
| · Label | 3 |
| · IATA |  |
| · Class | 3 materiały ciekłe zapalne |
| · Label | 3 |
| · 14.4 Grupa opakowaniowa |  |
| · ADR, IMDG, IATA | III |
| · 14.5 Zagrożenia dla środowiska: | Pro d u kt za w iera ma t eria ły za g ra ża j ące śro d o wis ku : |
|  | Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, |
| · Zanieczyszczenia morskie: | Aromaten (2-25%) |
|  | Tak |
| · Szczególne oznakowania (ADR): | Symbol (ryby i drzewa) |
|  | Symbol (ryby i drzewa) |
| · 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Uwaga: materiały ciekłe zapalne |
| · Liczba Kemlera: | 30 |
| · Numer EMS: | F-E,S-E |
| · Stowage Category | A |
| · 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji |  |
| MARPOL i kodeksem IBC | Nie nadający się do zastosowania. |
| · Transport/ dalsze informacje: |  |
| · ADR |  |
| · Ilości ograniczone (LQ) | 5L |
| · Ilości wyłączone (EQ) | Kod: E1 |
|  | Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml |
| · Kategoria transportowa | Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 1000 ml |
|  | 3 |
| · Kodów zakazu przewozu przez tunele | D/E |
| · IMDG |  |
| · Limited quantities (LQ) | 5L |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E1 |
|  | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |
| · UN "Model Regulation": | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
|  | UN 1300 ZAMIENNIK TERPENTYNY, 3, III, ZAGRAŻAJĄCY |
|  | ŚRODOWISKU |

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, - udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225) - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923). - Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367) - Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817). - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). - Rady 2012/18/UE - Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ ĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje si ę na liście - Kategorię Seveso - E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego P5c CIECZE ŁATWOPALNE - Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku 200 t - Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku 500 t - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ ĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3 - Przepisy poszczególnych krajów: - Klasa udział w % - NK87,6 - 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. - Odnośne zwroty H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skór ą. H315 Działa drażniąco na skór ę. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. - Skróty i akronimy: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3 Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4 Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skór ę – Kategoria 2 Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3 Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją – Kategoria 1 Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2 · * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej