TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK®R60  PŁYN DO CZYSZCZENIA KAMIENIA

Opis: HMK®R60 jest specjalnym środkiem czyszczącym o łagodnie alkalicznym odczynie do zastosowania w bardzo szerokim zakresie. Dzięki kombinacji specjalnych komponentów czyszczących rozwiązuje wiele różnorodnych problemów związanych z czyszczeniem.

Właściwości: HMK®R60 usuwa skutecznie mchy, algi, grzyby i pleśń z kamieni nagrobkowych i innych podłoży. Rozjaśnia organiczne zabarwienia z kawy, coli, czerwonego wina, kwiatów, jagód, owoców, drewna, plamy z kwasu garbnikowego i innych.

Podłoże: Podłoże powinno być suche. HMK®R60 może być stosowany do niemal wszystkich podłoży: kafelki, płyty, kamienie naturalne jak: marmur, lastryko, trawertyn, łupki, dolomit, granit, drewno i inne.

Stosowanie: Nie usuwać wcześniej mchów i pleśni mechanicznie. Spryskać wymagające tego miejsca z odległości ok. 20 cm. W trudnych przypadkach zabieg powtórzyć po kilku minutach. W razie konieczności czyszczone powierzchnie wyszczotkować. Zmyć gąbką i dużą ilością wody. Nie pracować w palącym słońcu i nie pozostawiać do wyschnięcia. Nie pryskać bezpośrednio na rośliny.

Przy rozjaśnianiu organicznych zabarwień spryskać czyszczone miejsce HMK®R60 i utrzymywać je wilgotne aż do zniknięcia plam. Może to potrwać 2- 3 godziny.

Należy przy tym uważać, aby HMK®R60 nie wyschnął.

Uwaga: Przy zetknięciu z kwasami wytwarza trujące gazy.

Ważna wskazówka: HMK®R60 powinien być zużyty w ciągu 9-ciu miesięcy.

Zużycie: ok. 5- 15 m2/ litr, w zależności od stanu zabrudzenia.

Przechowywanie: W chłodnym i zamkniętym miejscu,

w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: Podczas pracy z dużą ilością HMK®R60 w zamkniętych pomieszczeniach zalecamy zabezpieczenie dobrego przewietrzania.

Ochrona środowiska: HMK®R60 jest przyjazny dla środowiska. Środki powierzchniowo czynne, które zawiera przekraczają ustalenia ustawowe i są w 90% biologicznie odnawialne. Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.

Zawiera: środki powierzchniowo czynne, środki dezynfekujące, środki regulujące, UBA- Nr 1402 0005.